环保局“驾驶舱”系统需求规格说明书

（参照重庆两江新区市驾驶舱改造对接 · 含事件处置归档与结案报告模块 · V1.3 含城运中心对接闭环 + 堆头未覆盖事件报告示例）

文档信息

| 文档名称 | 版本 | 编制单位 | 编制日期 | 评审单位 | 文档状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保局“驾驶舱”系统需求规格说明书 | V1.3（含城运中心对接闭环 + 堆头未覆盖事件报告示例） | 【请填写】 | 2026年7月11日 | 环保局 | 待评审 / 草稿 |

文档目的与范围

本文档用于明确环保局“驾驶舱”系统的建设目标、参考原型、功能模块、展示数据、数据来源及表格导入导出需求，作为系统对接与开发实施的基准依据。驾驶舱将参照“重庆两江新区市驾驶舱”的成熟模式进行改造对接。

适用范围：驾驶舱大屏展示、交互演示、数据对接、事件处置与结案归档（含三级城运中心对接闭环）及配套运维能力。不包括硬件采购（详见《需求沟通说明》第一项）与底层网络基础设施建设。

本次 V1.3 在 V1.2 基础上，于第九章 9.5 节新增「堆头未覆盖」事件报告示例：基于驾驶舱系统「AI分析存档 → 推送规则 → 堆头未覆盖 24小时推送规则」的真实配置与 AI 视频分析存档数据，按 9.5 模板结构完整填写一份事件结案报告（含城运闭环处置示例），直观说明模板填写效果与“溯源章节条件填充”规则。V1.2 已完成的城运中心对接闭环设计保持不变。

参考原型：重庆两江新区市驾驶舱

[截图占位] 重庆两江新区市驾驶舱——总览/首页截图

[截图占位] 重庆两江新区市驾驶舱——重点模块截图（如监测、视频、地图等）

注：原型功能点逐项比对详见下一节，功能设计需与环保局确认后定稿。

原型功能点说明

| 模块 | 功能点 | 功能说明 | 原型参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【模块名】 | 【功能点】 | 【描述该功能点的作用与交互】 | 见 2.1 截图 |
| 【模块名】 | 【功能点】 | 【描述】 | 见 2.1 截图 |
| 【模块名】 | 【功能点】 | 【描述】 | 见 2.1 截图 |

驾驶舱功能模块与页面布局

[截图占位] 本驾驶舱页面布局示意图（标注各区域对应的模块）

功能模块清单

| 序号 | 模块名称 | 功能描述 | 对应原型功能点 | 优先级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【模块】 | 【描述】 | 见 2.2 | 高 |  |
| 2 | 【模块】 | 【描述】 | 见 2.2 | 中 |  |
| 3 | 【模块】 | 【描述】 | 见 2.2 | 低 |  |
| 4 | 事件处置与结案归档（含城运对接） | 对预警经城运中心 API 自动推送、接收政务处置反馈并写回处置信息，形成闭环；支持本地处置兜底；一键生成参照气体溯源报告版式的 PDF 结案归档报告；溯源章节按事件类型条件填充。 | 新增（见第九章） | 高 | 执法闭环留痕 |

展示数据清单

| 序号 | 数据指标 | 展示形式 | 更新频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【如：空气质量指数 AQI】 | 【图表/地图/列表/视频】 | 【实时/5分钟】 |  |
| 2 | 【如：30路视频点位】 | 视频 | 实时 |  |
| 3 | 【如：污染源监控】 | 【地图/列表】 | 【频率】 |  |
| 4 | 事件处置状态流（pending/pushed/processing/closed/handled） | 列表 + 状态标签 | 实时（推送/回调驱动） | 来源 warnings + 城运回调 |
| 5 | 城运推送与处置反馈记录 | 列表 + 详情抽屉 | 实时（推送/回调时写入） | 来源 smart_push_history + disposition |
| 6 | 结案归档报告（PDF） | PDF 文档（前端生成下载） | 按需生成 | 版式参照气体溯源报告 |

数据来源说明

| 数据项 | 来源系统/单位 | 获取方式 | 接口/路径说明 | 提供方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【数据项】 | 【系统名】 | 【API/库表/文件/人工】 | 【地址/表名/模板】 | 【方】 |  |
| 【数据项】 | 【系统名】 | 【方式】 | 【说明】 | 【方】 |  |
| 预警事件 | 驾驶舱后端（JSC） | 数据库（库表） | warnings 表 | 我方 |  |
| 城运事件推送 | 驾驶舱 → 三级城运中心 | HTTP API（出站） | /api/smart-push/events → 城运中心事件接收接口；含自有 event_id | 我方 + 城运中心 | 复用智治推送机制 |
| 城运处置反馈 | 三级城运中心 → 驾驶舱 | HTTP 回调（入站） | POST /api/smart-push/callback；带 X-Callback-Token 鉴权 + event_id 关联 | 城运中心 | 标准 schema + 字段映射可配 |
| 处置与归档记录 | 驾驶舱后端（JSC） | 数据库（库表） | warnings + disposition 扩展字段；结案PDF前端生成 | 我方 |  |
| 溯源数据（条件填充） | 气体溯源系统 / 无人机气体巡查任务 | 关联任务数据（可选） | 事件关联气体巡查任务时取热点/企业匹配/气象；无关联则标“不适用” | 环保局/我方 | 版式参考，非强制依赖 |

表格导入导出需求

| 数据项 | 支持导入 | 支持导出 | 文件格式 | 字段说明 | 频率 | 操作权限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【数据项】 | 是/否 | 是/否 | xlsx/csv | 【字段清单】 | 【频率】 | 【角色】 |  |
| 处置记录 | 否 | 是 | csv | 处置措施/结果/责任单位/责任人/现场照片链接/政务派单号/处置时间/来源(城运/本地) | 按需 | 管理员 |  |
| 城运推送与反馈记录 | 否 | 是 | csv | event_id/城运事件号/推送状态/回调状态/推送时间/反馈时间/重试次数 | 按需 | 管理员 | 闭环留痕 |
| 结案归档报告 | 否 | 是 | PDF | 完整结案报告（事件信息+证据+处置+溯源+结论） | 按需（单条/批量） | 管理员 | 前端 html2canvas+jsPDF 生成 |

非功能性需求

性能：大屏需稳定承载约 30 路视频及实时数据展示，交互演示响应流畅（具体指标【请填写】）。

可用性：支持向上级领导汇报场景的实景演示与交互操作；断网/单点故障时具备基本降级展示能力（【请填写】）。

安全性：遵循电子政务网安全规范，数据访问按角色鉴权；城运回调接口采用共享令牌鉴权 + 来源 IP 白名单；处置/推送/回调/归档操作写入审计日志。

兼容性：适配 2560×1440 及以上分辨率显示器及大屏投屏；浏览器/运行环境【请填写】。

第九章 事件处置与结案归档模块详细需求（含三级城运中心对接闭环）

本章定义「预警 → 推送城运 → 政务处置 → 反馈回舱 → 结案归档」闭环的详细需求，作为开发实施的基准。

设计原则：

复用驾驶舱现有预警体系（warnings 表）与既有“智治推送（城运中心对接）”机制（smart_push_events / smart_push_rules / smart_push_plans / smart_push_history）。

新增“后半圈”：城运中心处置完成后通过回调接口将处置结果反馈回驾驶舱，自动更新事件状态并写回处置信息，形成完整执法闭环。

未命中城运推送规则的预警，仍可由值守人员本地处置（handled），同样可生成结案报告，保证无对接盲区。

结案报告版式严格对标万州区生态环境局《气体溯源系统》生成的“无人机大气巡查污染溯源报告”。

9.1 业务目标

对全部预警形成经三级城运中心流转处置的可追溯、可归档执法闭环记录。

通过城运中心 API 自动推送事件、接收处置反馈，减少人工跨系统录入与状态跟办。

一键生成风格统一、可直接归档/打印的 PDF 结案报告，减少人工整理文书的工作量。

报告版式与既有气体溯源报告保持一致，便于环保局内部文书统一管理。

9.2 业务流程（闭环）

主链路（城运流转处置）：

预警产生（warnings: pending）→ 命中城运推送规则（smart_push_rules）→ 驾驶舱经城运中心 API 推送事件（body 含自有 event_id 关联键）。

驾驶舱将事件状态置为 pushed（已推送城运），并记录 smart_push_history。

三级城运中心接收事件并流转至对应政务系统处置 → 处置中回调（status=processing）→ 驾驶舱置 processing。

政务系统处置完成 → 城运中心回调（status=closed，带回处置措施/结果/责任单位/责任人/现场照片/政务派单号/处置时间/反馈时间）→ 驾驶舱写回 disposition、标记事件“待结案”（closed）。

值守/管理员在驾驶舱对“待结案”事件一键生成 PDF 结案报告 → 报告纳入事件档案（archived=true）。

兜底链路（本地处置）：

未命中推送规则的预警，由值守人员在驾驶舱本地填写处置信息（status: handled）， dispositionSource=local，同样可生成结案报告。

9.3 数据模型（后端扩展）

（1）warnings 状态机扩展（在 pending/handled 基础上新增城运闭环状态）：

| 状态 | 含义 | 触发方 |
| --- | --- | --- |
| pending | 预警产生，待处理 | 系统 |
| pushed | 已推送城运中心，等待政务受理 | 驾驶舱推送成功 |
| processing | 政务系统已受理、处置中 | 城运回调 |
| closed | 政务处置完成，事件待结案 | 城运回调 |
| handled | 本地手动处置完成（未推送城运的事件） | 值守人员 |
| archived | 已生成结案报告归档 | 值守/管理员 |

（2）处置信息扩展字段（建议存于 data_json 或独立 disposition 表；dispositionSource 区分来源）：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| dispositionSource | 枚举 | 处置来源：chengyun-callback（城运回调）/ local（本地录入） |
| dispositionMeasures | 文本 | 处置措施：现场复核 / 下达整改通知 / 移交执法 / 其他（可多选） |
| dispositionResult | 枚举 | 处置结果：已整改 / 持续观察 / 误报 / 移交执法 |
| responsibleUnit | 文本 | 责任单位 |
| responsiblePerson | 文本 | 责任人 |
| sitePhotos | URL 数组 | 现场照片 / 复核材料（可多张，城运回调或本地上传） |
| govOrderNo | 文本 | 政务派单号 / 处置单号（城运回调回传） |
| dispositionNote | 文本 | 备注（城运只读结论 + 本地可补充） |
| dispositionTime | 时间 | 处置完成时间 |
| feedbackTime | 时间 | 城运回调反馈到达时间 |
| archived | 布尔 | 是否已归档生成结案报告 |
| linkedTraceTaskId | 文本 | 关联的气体巡查任务 ID（可选，用于条件填充溯源章节） |

（3）城运事件映射与回调映射配置：

事件映射：在 smart_push_history 或独立 event_mapping 表中存「我方 event_id ↔ 城运事件号（external_event_id）」，用于回调关联与去重。

callback_field_mapping：配置城运中心实际返回的 JSON 字段名 → 上述标准 disposition 字段的映射（与现有 push body_template 思路对称），适配不同政务系统接口。

9.4 处置录入与展示界面

城运回调自动处置：closed 回调到达后自动写回 disposition，界面以只读卡片展示“政务处置结果”（措施/结果/责任单位/责任人/现场照片/政务派单号），并允许值守人员补充备注。

本地手动处置：未推送事件由值守人员填写处置表单（措施多选、结果下拉、责任单位、责任人、现场照片上传、备注）。

待结案列表：status=closed 事件进入“待结案”视图，提供「生成结案报告」入口；status=pushed/processing 展示实时流转状态。

证据联动：事件若含 AI 视频分析证据（图片/缩略图），自动带入结案报告证据区。

9.5 结案 PDF 模板（参照气体溯源报告版式，条件填充）

报告章节严格对标“无人机大气巡查污染溯源报告”，结构如下；标 ★ 的章节为溯源依赖章节，按事件类型条件填充。处置记录章内容取自 9.3 的 disposition 字段（来源可能是城运回调或本地录入）。

| 章节 | 内容 | 填充规则 |
| --- | --- | --- |
| 封面/标题 | 事件结案归档报告 · 事件编号/生成时间 | 固定 |
| 一、事件概况 | 事件类型、级别、发生时间、地点、来源通道、关联企业（如有）、城运事件号 | 固定（取自预警数据 + govOrderNo） |
| 二、证据与监测分析 ★ | AI 视频证据图、浓度/参数曲线 | IoT视频事件填证据图；气体事件填监测分析（对标“污染监测分析”） |
| 三、气象条件分析 ★ | 主导风向、风速、扩散说明 | 仅关联气体巡查任务时填充；否则标“无溯源数据/不适用” |
| 四、溯源分析 ★ | 超标热点、嫌疑企业匹配（排名/距离/匹配分/特征污染物/风险等级） | 仅关联气体巡查任务时填充；否则标“无溯源数据/不适用” |
| 五、处置记录 | 处置来源（城运/本地）、措施/结果/责任单位/责任人/现场照片/政务派单号/处置时间/反馈时间 | 固定（取自 disposition 字段） |
| 六、综合研判结论 | 事件结论、重点管控点位、后续建议 | 固定（可编辑） |
| 签章/归档信息 | 生成时间、技术支持、用途说明、归档编号 | 固定 |

说明：溯源章节（二/三/四中标★部分）完全复用气体溯源系统报告的表述逻辑与表格结构；当事件无关联气体巡查任务时，对应章节统一显示“无溯源数据 / 不适用”，不作任何虚构。

9.5.1 事件报告示例——“堆头未覆盖”（基于驾驶舱真实推送规则填充）

以下以「堆头未覆盖」事件为例，按 9.5 模板结构给出一份完整填写的示例报告。数据取自驾驶舱系统「AI分析存档 → 推送规则 → 堆头未覆盖 24小时推送规则」的真实配置与 AI 视频分析存档（累计 38 条、九龙沙场 23 / 龙泗路 14 / GB_Chn_009 1）；标注※的为演示用占位值，非系统实测。

该事件为 AI 视频分析类（堆头未覆盖），未关联无人机气体巡查任务，故第三章（气象）、第四章（溯源）按条件填充规则显示“无溯源数据 / 不适用”；第二章的“AI 视频证据”部分正常填充。

【报告封面 / 标题】

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告名称 | 事件结案归档报告 · 堆头未覆盖（AI 视频分析） |
| 事件编号 | JSC-20260710-DT-5633（※示例） |
| 生成时间 | 2026-07-11 |
| 关联城运事件号 | CY2026-0710-009812（※城运回调示例） |
| 触发推送规则 | 堆头未覆盖 24小时推送规则（阈值 1 / 时间窗 24h / 适用全部通道） |

一、事件概况

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 事件类型 | 堆头未覆盖（AI 视频分析识别） |
| 事件级别 | 2 级（一般 / 中度） |
| 发生时段（聚合窗） | 2026-07-09 16:00 ～ 2026-07-10 15:58（24h 窗内累计） |
| 重点地点 | 九龙沙场 |
| 来源通道 | 九龙沙场 NVR（通道号 56331706881318000004） |
| 聚合命中 | 24h 窗内同通道同类型累计识别 23 次（达阈值 1，触发城运推送） |
| 关联城运事件号 | CY2026-0710-009812（※城运回调示例） |

二、证据与监测分析（★ 适用部分：AI 视频证据）

本事件为 IoT 视频 AI 识别类，第二章“证据与监测分析”中的 AI 视频证据部分正常填充；气体浓度监测曲线部分不适用，显示“无气体监测数据 / 不适用”。

识别内容：物料堆场顶部未按扬尘管控要求苫盖防尘网（“堆头未覆盖”）。

识别统计：24h 窗内累计 23 次，AI 置信度区间 0.51 ～ 0.60。

证据图（样例 3 张，取自 AI 分析存档抓拍）：

| 序号 | 抓拍时间（上海时） | 通道 / 地点 | 置信度 | 证据图地址（路径截断） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-06-07 19:50 | 九龙沙场 NVR | 0.51 | …/images/detect/2026/06/07/2026-06-07T19:40:28.jpg |
| 2 | 2026-06-07 19:00 | 九龙沙场 NVR | 0.54 | …/images/detect/2026/06/07/2026-06-07T18:50:30.jpg |
| 3 | 2026-06-07 18:40 | 九龙沙场 NVR | 0.60 | …/images/detect/2026/06/07/2026-06-07T18:30:30.jpg |

（说明：示例证据图地址取自系统 /images/detect/ 实际抓拍路径；前缀 http://111.10.220.226:5001/ 经图片代理 /api/iot-image 后可在驾驶舱内预览。）

三、气象条件分析（★ 不适用）

无溯源数据 / 不适用：本事件为 AI 视频识别类（堆头未覆盖），未关联无人机气体巡查任务，无风向 / 风速 / 扩散等气象溯源数据，本章节显示“无溯源数据 / 不适用”，不作虚构。

四、溯源分析（★ 不适用）

无溯源数据 / 不适用：本事件未关联气体巡查任务，无超标热点、嫌疑企业匹配（排名 / 距离 / 匹配分 / 特征污染物 / 风险等级）等溯源数据，本章节显示“无溯源数据 / 不适用”，不作虚构。

五、处置记录

（以下为城运闭环示例：三级城运中心流转处置完成后，经回调接口 POST /api/smart-push/callback 将处置结果反馈回驾驶舱，自动写回 disposition；标注※为示例占位。）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 处置来源 | 城运回调（三级城运中心） |
| 处置措施 | 现场复核、下达整改通知（※示例） |
| 处置结果 | 已整改（※示例） |
| 责任单位 | 九龙沙场管理方（※示例） |
| 责任人 | 张××（※示例） |
| 现场照片 | 整改后苫盖照片 ×2（※示例链接） |
| 政务派单号 | CY2026-0710-009812（※示例） |
| 处置时间 | 2026-07-10 17:30（※示例） |
| 反馈时间 | 2026-07-10 17:42（城运回调到达，※示例） |

六、综合研判结论

事件结论：九龙沙场物料堆场在统计时段内多次出现“堆头未覆盖”，存在扬尘污染风险；经三级城运中心流转处置，已完成防尘网苫盖整改。

重点管控点位：九龙沙场堆场顶部区域。

后续建议：建议加装堆场视频 AI 巡检与定期人工巡查，落实防尘网常态化苫盖，并纳入城运中心常态化监管。

签章 / 归档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 生成时间 | 2026-07-11 |
| 技术支持 | 环保局驾驶舱系统（JSC） |
| 用途 | 环境执法结案归档 |
| 归档编号 | JSC-ARCH-20260711-0001（※示例） |

9.6 权限与审计

值守人员：查看城运处置反馈、补充备注、对“待结案”事件生成结案报告；未推送事件可本地处置。

管理员：配置城运推送规则/预案（smart_push_rules/plans）、回调字段映射（callback_field_mapping）、回调令牌与来源 IP 白名单、归档导出与 CSV 导出。

所有推送（含重试）、回调接收、处置写回、结案生成操作均写入审计日志（操作人、时间、事件 ID / event_id），满足执法留痕与可审计要求。

9.7 三级城运中心对接（核心）

9.7.1 事件推送（出站，复用既有智治推送机制）

入口：POST /api/smart-push/events → checkRulesAndPush 按 smart_push_rules（event_type + 点位 + 触发阈值）匹配 → executePush 推送至城运中心事件接收接口。

关联键：推送 body 通过 body_template 注入标准字段，并固定携带自有 event_id（本次推送聚合包 ID 或关联 warning id 列表），作为城运回调的关联键。

推送失败处理：指数退避重试（最多 N 次），全过程记录于 smart_push_history（request_body / response_status / 重试次数），便于追溯。

9.7.2 处置反馈回调（入站，新增）

新增接口：POST /api/smart-push/callback（鉴权 + 关联 + 写回）。

鉴权：请求头携带 X-Callback-Token（我方生成并下发给城运中心）；同时配置政务网来源 IP 白名单，校验通过才受理。

关联：回传 event_id → 定位 warnings / 推送包 → 写回 disposition；按 event_id 去重，避免重复写回。

字段映射：按 callback_field_mapping 将城运返回字段映射到标准 disposition 字段，适配不同政务系统。

标准回调 schema（城运应按此规范回填，字段名以映射配置为准）：event_id、status(pushed/processing/closed)、measures、result、responsibleUnit、responsiblePerson、photos、disposeTime、feedbackTime、govOrderNo。

状态驱动：status=processing → 置 warnings 为 processing；status=closed → 置 closed + 写回 disposition + 标记“待结案”。

9.7.3 可靠性与补偿

推送重试：失败自动指数退避重试（最多 N 次，建议 3~5 次），记录于 smart_push_history。

反馈超时告警：事件处于 pushed 状态超过 X 小时（建议 24h，待确认）仍无 processing/closed 反馈，标记为“反馈异常”并提示值守人员手动跟办，确保闭环不丢。

9.7.4 安全与部署

回调令牌（X-Callback-Token）通过环境变量/配置文件管理，不在代码中硬编码；定期轮换。

来源 IP 白名单在配置中维护，仅接受政务网指定出口 IP。

接口部署于电子政务网隔离区，遵循政务网安全规范。

验收标准

驾驶舱各功能模块按本说明书实现，与确认后的原型功能点一致。

第四章数据清单所列指标均可正常展示，数据来源与第五章一致且实时/准时更新。

第六章明确的导入导出功能可用，字段与权限符合要求。

第九章事件处置归档模块可用：已处置预警可填写/接收处置信息、生成版式符合气体溯源报告的 PDF 结案报告；溯源章节按事件类型条件填充。

城运中心对接闭环可用：预警可经 API 推送至城运中心（带 event_id）、政务处置结果可经回调接口（X-Callback-Token 鉴权）反馈回驾驶舱并自动写回处置、超时反馈有异常提示；推送与回调全程留痕。

在约定硬件配置（见《需求沟通说明》）下，大屏展示与交互演示稳定流畅。

附录：待环保局/城运中心确认问题清单

| 序号 | 待确认问题 | 责任方 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各展示数据的最终范围与口径 | 环保局 | 待确认 |
| 2 | 各数据的来源系统、接口方式与提供方 | 环保局 | 待确认 |
| 3 | 表格导入导出的数据项、字段与权限 | 环保局 | 待确认 |
| 4 | 汇报演示场景下的降级与权限要求 | 环保局 | 待确认 |
| 5 | 事件处置留痕字段是否满足执法存档（是否扩展/需电子签章） | 环保局 | 待确认 |
| 6 | 结案报告是否纳入统一档案管理/纸质归档/审计留存期限 | 环保局 | 待确认 |
| 7 | 无溯源数据事件报告“溯源”章节标注“不适用”是否被接受 | 环保局 | 待确认 |
| 8 | 处置与归档的操作权限划分（值守/管理员） | 环保局 | 待确认 |
| 9 | 城运中心事件接收接口地址、协议（HTTP/HTTPS）、字段规范 | 城运中心（三级城运） | 待确认 |
| 10 | 事件关联键 event_id 的命名/格式约定，以及城运是否回传其派单号 | 城运中心 | 待确认 |
| 11 | 处置反馈回调接口规范：字段名、status 取值、推送时机（处置中/完成各一次或仅完成） | 城运中心 | 待确认 |
| 12 | 回调鉴权方式（X-Callback-Token 令牌交换、来源 IP 白名单范围） | 城运中心 | 待确认 |
| 13 | 推送重试次数 N 与反馈超时阈值 X（小时）的取值 | 城运中心/我方 | 待确认 |

编制单位：【请填写】          环保局（评审）：______________

日期：2026年____月____日