# 重点企业视频流接入技术参数

版本：v1.1      日期：2026-06-23      密级：内部

────────────────────────────────────────────────

一、概述

本文档旨在规范重点企业向江津区大屏驾驶舱系统（以下简称"JSC 系统"）提供视频监控流的技术对接标准。企业需根据现有摄像头型号和网络条件，选择适用的接入方式，并按要求提供技术参数，由我方完成平台侧的流接入配置。

系统网络架构说明

JSC 系统部署于公网服务器 111.10.220.226，外部访问仅开放两个端口：

| 对外端口 | 内部服务 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 81 | nginx → ZLMediaKit :6080 | 浏览器访问驾驶舱 Web + HLS/FLV 流播放（推荐） |
| 6080 | ZLMediaKit 直连 | HLS/FLV 流直连播放（备用） |

⚠️ ⚠️ 重要：企业摄像头不需要主动连接到我方服务器。接入方式为我方服务器主动拉取企业摄像头 RTSP 流，经 ZLMediaKit 转码后向浏览器分发。

────────────────────────────────────────────────

二、支持的视频流接入协议

JSC 系统基于 ZLMediaKit 流媒体引擎构建，支持以下协议接入企业摄像头视频流：

| 序号 | 协议 | 适用场景 | 接入方向 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTSP 拉流 | 主流品牌网络摄像头（海康、大华、宇视等）均支持 | 我方主动拉取 | ⭐⭐⭐ |
| 2 | ONVIF | 支持 ONVIF Profile S 的标准化设备，自动发现 | 我方主动拉取 + 设备管理 | ⭐⭐ |
| 3 | GB/T 28181 | 国标平台级联对接 | 企业设备主动注册到我方 | ⭐（需额外配置） |
| 4 | HLS 直连 | 企业已对外发布 HLS 流，直接提供 m3u8 地址 | 我方拉取 HLS | ⭐ |
| 5 | HTTP-FLV 直连 | 企业已对外发布 HTTP-FLV 流 | 我方拉取 FLV | ⭐ |

推荐方式：RTSP 拉流（企业只需提供摄像头 RTSP 地址，我方主动拉取，无需企业开放额外端口给我方）。

────────────────────────────────────────────────

三、各协议详细技术参数

3.1 RTSP 拉流（推荐首选）

RTSP（Real Time Streaming Protocol）是网络摄像头最通用的标准协议。我方服务器通过 ZLMediaKit 发起 RTSP 连接，主动拉取企业摄像头视频流。

企业需提供信息

| 参数项 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| RTSP 地址 | 完整的拉流 URL（含认证信息或单独提供账号密码） | rtsp://192.168.1.100:554/Streaming/Channels/101 |
| 用户名 | 摄像头 RTSP 认证用户名（如 URL 中未包含） | admin |
| 密码 | 摄像头 RTSP 认证密码（如 URL 中未包含） | abc12345 |
| 主码流路径 | 一般以 /101 结尾（全屏播放用） | /Streaming/Channels/101 |
| 子码流路径 | 一般以 /102 结尾（推荐提供，用于预览） | /Streaming/Channels/102 |

海康威视常见格式：rtsp://[用户名]:[密码]@[IP]:554/Streaming/Channels/101

大华常见格式：rtsp://[用户名]:[密码]@[IP]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

网络要求

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 方向 | 我方服务器主动访问企业摄像头（我方出站，企业入站） |
| 企业侧需开放 | TCP 554（RTSP 信令 + RTP over TCP 媒体） |
| RTP over UDP 模式 | 如需支持，企业还需开放 UDP 30000-30500（RTP 媒体端口） |
| 推荐传输模式 | TCP 传输（RTP over RTSP TCP），仅需开放 TCP 554，兼容性最好 |
| NAT/防火墙后 | 如摄像头在内网，需在企业出口网关做 端口映射，将摄像头 RTSP 端口映射到公网 |

连接流程图

我方服务器 (111.10.220.226)

│  主动发起 RTSP 连接（TCP 554）

├─── 企业公网 IP:554 ───▶ 企业出口防火墙（端口映射）

│                                  │

│                                  ▼

│                            企业内网摄像头

│                         （回复 RTP 媒体流）

▼

ZLMediaKit 拉流成功

│

├─── HLS 分发 → 浏览器通过 :81 观看

└─── HTTP-FLV 分发 → 浏览器通过 :81 观看

────────────────────────────────────────────────

3.2 ONVIF 设备发现

ONVIF 是网络视频产品的国际标准化接口协议，支持设备自动发现和能力获取。

企业需提供信息

| 参数项 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| ONVIF 服务地址 | 通常与摄像头 IP 相同 | http://[企业公网IP]:80/onvif/device_service |
| 用户名 | ONVIF 认证用户名 | admin |
| 密码 | ONVIF 认证密码 | abc12345 |

网络要求

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| ONVIF 端口 | TCP 80 或 8080（摄像头 Web 管理端口） |
| WS-Discovery | UDP 3702（设备发现，可选） |
| 方向 | 我方主动访问企业摄像头（同 RTSP，均需企业侧端口映射） |

⚠️ ⚠️ 当前服务端（JSC 系统）未开放 ONVIF WS-Discovery 接收端口，设备发现功能受限。建议直接提供 RTSP 地址，跳过 ONVIF 自动发现步骤。

────────────────────────────────────────────────

3.3 GB/T 28181 国标对接

适用于企业已建有视频监控平台，需要以国标方式向 JSC 平台注册并推送视频流。

⚠️ 当前系统限制

| 项目 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GB28181 SIP 信令端口（UDP 5060） | ❌ 未开放 | Docker 容器未映射，云防火墙未放通 |
| GB28181 RTP 媒体端口（UDP 30000-30500） | ❌ 未开放 | 同上 |
| 建议 | — | 如需 GB28181 对接，需先联系我方开放相关端口 |

如端口开放后，企业需提供信息

| 参数项 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 设备国标编码 | 20 位数字 | 34020000001320000001 |
| 设备 IP / 端口 | 企业侧设备公网地址 | 112.53.x.x:5060 |
| 平台国标编码 | 我方分配（待确认） | 由我方提供 |
| 传输协议 | UDP 或 TCP | UDP（推荐） |
| 通道列表 | 每个视频通道的国标编码 | 逐一列出 |

────────────────────────────────────────────────

3.4 HLS 直连（企业已发布 HLS 流）

适用于企业已通过 NVR 或流媒体服务器对外发布 HLS 视频流。

企业需提供信息

| 参数项 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| HLS 播放地址 | 完整的 m3u8 文件 URL（公网可访问） | http://[企业公网IP]:8080/live/stream1/hls.m3u8 |

要求

地址必须公网可达（我方服务器 111.10.220.226 能 curl 访问）

需支持 HTTP 跨域访问（CORS），返回 Access-Control-Allow-Origin: *

推荐 HLS 分片时长 ≤ 2 秒，保证低延迟

────────────────────────────────────────────────

3.5 HTTP-FLV 直连

适用于企业已对外发布 HTTP-FLV 视频流。

企业需提供信息

| 参数项 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| FLV 播放地址 | 完整的 .flv 文件 URL（公网可访问） | http://[企业公网IP]:8080/live/stream1.flv |

要求

地址必须公网可达

需支持 HTTP 跨域访问（CORS）

建议开启 gop_cache 以优化首屏秒开

────────────────────────────────────────────────

四、视频编码参数要求

为保证多协议兼容（HLS / HTTP-FLV / 浏览器播放）和最优观看体验，建议摄像头按以下参数配置：

4.1 主码流（全屏播放用）

| 参数 | 推荐值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视频编码 | H.264（AVC） | 浏览器原生支持，强烈推荐 |
| 备选编码 | H.265（HEVC） | 需要服务端 FFmpeg 实时转码，增加 3-10 秒延迟 |
| 分辨率 | 1920×1080（1080p） | 最佳画质；最低不低于 1280×720 |
| 帧率 | 25 fps | 实时画面标准帧率 |
| 码率 | 2-4 Mbps（CBR） | 1080p@25fps 推荐区间 |
| 关键帧间隔（GOP） | 2 秒（50 帧） | GOP 过大影响首屏秒开速度 |
| 码流类型 | 复合流（含音频） | 如需音频，选用 AAC 编码 |

4.2 子码流（预览用，推荐提供）

| 参数 | 推荐值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视频编码 | H.264 | 必须为 H.264（子码流不做转码） |
| 分辨率 | 704×576（D1）或 640×360 | 用于列表预览和自动截图 |
| 帧率 | 15-25 fps | — |
| 码率 | 512-1024 Kbps | 降低带宽占用 |

4.3 编码不兼容处理机制

| 源编码 | 处理方式 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| H.264 | 直通播放 | 延迟最低，体验最优 |
| H.265 / HEVC | 服务端 FFmpeg 实时转码为 H.264 | 增加约 3-10 秒延迟 + CPU 负载 |
| SVAC | 不支持 | 需企业侧先转码为 H.264 |

强烈建议：摄像头直接输出 H.264 编码的视频流，避免转码带来的延迟和质量损失。

────────────────────────────────────────────────

五、网络与安全要求

5.1 网络可达性

JSC 系统服务器 IP：111.10.220.226

| 场景 | 方向 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| RTSP 拉流（推荐） | 我方服务器 → 企业摄像头 | 企业摄像头 RTSP 端口（554）须对我方服务器 IP 开放（企业侧防火墙入站规则） |
| 企业摄像头在 NAT 后 | — | 需在企业出口网关配置端口映射，将摄像头 RTSP 端口映射到公网 |
| GB28181 推送（可选） | 企业设备 → 我方服务器 | 需我方先开放 UDP 5060 + UDP 30000-30500（当前未开放） |

5.2 防火墙端口开放清单（企业侧）

根据所选接入协议，企业需按以下要求配置防火墙：

RTSP 拉流模式（推荐，绝大多数企业适用）

| 协议 | 端口 | 协议类型 | 方向（企业侧） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTSP | TCP 554 | TCP | 入站（允许我方访问） | RTSP 信令 + RTP over TCP 媒体传输 |
| RTP（可选） | UDP 30000-30500 | UDP | 入站（允许我方访问） | RTP over UDP 媒体传输（如启用 UDP 模式） |

✅ 最简配置：RTSP over TCP 模式，企业侧只需开放 TCP 554 一个端口。

ONVIF 模式（可选）

| 协议 | 端口 | 协议类型 | 方向（企业侧） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ONVIF HTTP | TCP 80 或 8080 | TCP | 入站 | 设备管理与 RTSP 地址获取 |
| WS-Discovery | UDP 3702 | UDP | 入站 | 设备发现（可选） |

GB28181 国标模式（需我方先开放端口）

| 协议 | 端口 | 协议类型 | 方向 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIP 信令 | UDP 5060 | UDP | 企业→我方（出站） | GB28181 SIP 注册与信令 |
| RTP 媒体 | UDP 30000-30500 | UDP | 企业→我方（出站） | 视频媒体流传输 |

⚠️ ⚠️ GB28181 模式需要我方服务器端同时开放对应端口，目前暂不支持，如需使用请提前联系我方技术人员。

5.3 带宽要求

| 场景 | 单路带宽（上行） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1080p 主码流 | 2-4 Mbps | H.264 编码 |
| 子码流预览 | 0.5-1 Mbps | D1 或 360p |
| 主+子码流同时拉取 | 2.5-5 Mbps | 主码流播放 + 子码流截图 |

企业上行带宽需求计算公式：摄像头数量 × 单路码率 × 1.5（冗余系数）

5.4 安全要求

摄像头须设置强密码（至少 8 位，含大小写字母+数字），禁用出厂默认密码

建议为对接用途创建专用只读账号（仅具有"实时预览"权限，无云台控制/回放权限）

摄像头固件须更新至最新稳定版本，避免已知漏洞被利用

如条件允许，推荐通过 VPN 或专线方式实现企业内网与我方服务器的互联，避免摄像头直接暴露公网

────────────────────────────────────────────────

六、接入信息采集表（企业填写）

请各企业按以下表格填写摄像头信息，提交至我方进行平台配置：

| 序号 | 摄像头名称 | 安装位置（经纬度 GCJ-02） | 品牌型号 | 接入协议 | 视频流地址（RTSP URL） | 用户名 | 密码 | 编码格式 | 主码流分辨率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区大门摄像头 | 106.xxxxx, 29.xxxxx | 海康 DS-2CD2T47 | RTSP | rtsp://192.168.1.100:554/... | admin | ★★★★ | H.264 | 1920×1080 | 需开放554端口 |
| 2 | 烟囱排放口摄像头 | 106.xxxxx, 29.xxxxx | 大华 DH-IPC-HFW | RTSP | rtsp://192.168.1.101:554/... | admin | ★★★★ | H.264 | 1920×1080 | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

填写说明

摄像头名称：用于系统内标识，建议采用"企业简称+位置"格式（如"XX化工厂-废气排口"）

安装位置：填写经度+纬度坐标（GCJ-02 高德坐标系），用于在电子地图上落点

接入协议：当前推荐填 RTSP（最简单可靠）

视频流地址：提供完整的 RTSP URL；如 URL 中含用户名密码可不单独填写

编码格式：必须注明是 H.264 还是 H.265（涉及我方是否需要转码）

分辨率：注明主码流分辨率；如有子码流请一并注明

────────────────────────────────────────────────

七、接入流程

① 企业填写《接入信息采集表》

↓

② 企业配置摄像头网络（端口映射/防火墙放通）

↓

③ 双方验证网络可达性（我方 telnet/curl 测试）

↓

④ 我方配置 ZLMediaKit 拉流 + 管理端录入

↓

⑤ 联调测试（驾驶舱视频墙/地图/轮播播放验证）

↓

⑥ 正式上线

各阶段说明

| 阶段 | 负责方 | 工作内容 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 信息采集 | 企业 | 填写第六节的信息采集表并提交 | 1-2 天 |
| ② 网络配置 | 企业 | 配置端口映射或防火墙入站规则 | 1-2 天 |
| ③ 网络验证 | 双方 | 我方 telnet/curl 验证端口可达 + RTSP 拉流测试 | 0.5 天 |
| ④ 平台配置 | 我方 | 在 JSC 管理端录入摄像头信息并启动拉流 | 0.5 天 |
| ⑤ 联调测试 | 双方 | 驾驶舱各场景播放验证（视频墙/地图/轮播） | 0.5 天 |
| ⑥ 正式上线 | 双方 | 确认无误后上线运行 | — |

────────────────────────────────────────────────

八、常见问题

Q1：摄像头不支持 H.264 怎么办？

请优先在摄像头 Web 管理界面调整编码参数为 H.264。如硬件确实只支持 H.265，我方支持服务端 FFmpeg 实时转码，但会增加约 3-10 秒播放延迟，且对服务器 CPU 有额外消耗。

Q2：企业摄像头在内网，我方无法直接访问怎么办？

可选方案：

端口映射（推荐）：在企业出口网关上将摄像头 RTSP 端口（554）映射到公网 IP，我方通过公网 IP:映射端口 访问

VPN / 专线：建立安全隧道实现网络互通后，我方通过内网 IP 访问

企业自建流媒体中转：企业内网 NVR 转 HLS 后提供 m3u8 地址给我方拉取

Q3：主码流带宽占用过高？

建议企业同时提供子码流（D1 分辨率，512-1024 Kbps），用于列表预览和截图。我方系统常态只拉子码流，全屏播放时才拉取主码流，大幅降低常态带宽。

Q4：RTSP 地址中的用户名密码必须提供吗？

如 RTSP URL 中已包含认证信息（如 rtsp://user:pass@ip:554/...），可不单独提供。否则需单独提供用户名和密码，我方系统会在 RTSP 握手时使用提供的凭据进行认证。

Q5：一个 NVR 下有 16 路摄像头，需要提供 16 个地址吗？

是的。每路摄像头的 RTSP 通道地址不同（如海康 /101 vs /201），需逐一列出。如支持 ONVIF，我方可通过设备发现自动获取全部通道（需企业开放 ONVIF 端口）。

Q6：企业网络已经有视频云平台，能不能直接对接平台而不是单个摄像头？

可以。如企业平台支持 GB/T 28181 国标级联 或对外发布 RTSP/HLS 汇聚流，可直接对接平台侧，无需逐个接入摄像头。

────────────────────────────────────────────────

九、联系方式

如企业在对接过程中有任何技术疑问，请联系我方技术人员。

| 角色 | 职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 平台技术负责人 | 视频流接入、网络调试、平台配置 | — |
| 现场对接人 | 摄像头现场调试、网络放通协调 | — |

────────────────────────────────────────────────

*本文档基于 JSC 系统 v2.0 编写，如有系统升级会同步更新。*

*文档版本历史：v1.0（2026-06-23 初版） / v1.1（2026-06-23 修正端口表）*

────────────────────────────────────────────────

本文档基于 JSC 系统 v2.0 编写 · 文档版本 v1.1 (2026-06-23)