# 生态环境智能AI大数据驾驶舱 · 系统建设情况汇报

—— 应用数据对接 · 感知设备 · 算法应用 三大板块建设情况

汇报对象：局领导　|　编制时间：2026年9月3日　|　数据时点：2026-09-03

## 一、系统总体情况

驾驶舱已建成「前端感知采集 → 平台统一接入 → AI 算法研判 → 告警分派处置」的完整闭环：外部应用数据实时汇入，视频监控、无人机、空气监测等感知设备统一接入；系统对汇聚的告警自动聚合去重、研判分级、匹配责任单位，通过驾驶舱大屏、微信卡片直达处置人员，处置结果可追溯、可复核。

- 8,000+ 条：试运行期累计接入告警

- 4 类：外部应用/平台数据源

- 7 路：AI 视频监控通道（已启用）

- 4 座：无人机机场（接入试运行）

### 总体架构

系统按「感知采集 → 平台研判 → 应用输出」三层架构建设：

① 感知采集层

- 视频监控：港口堆场、码头、厂区、道路等重点点位

- 无人机（司空2）：多座机场、多架无人机机动巡查

- 环境空气监测：PM10/PM2.5/O3 等多因子站点数据

- 城运等外部平台：视频资源与业务数据共享（对接中）

② 平台接入与智能研判层

- 视频AI分析平台：8 类违规场景智能识别

- 自研秸秆燃烧检测：无人机视角烟雾识别（迭代升级中）

- 告警研判中枢：聚合去重 · 研判分级 · 责任单位匹配 · 过滤规则

③ 应用输出与处置层

- 驾驶舱指挥大屏：实时告警、视频调阅、无人机动态一张图

- 微信告警推送：卡片直达责任单位，附复核直达链接

- 人工复核台：告警复核、误报标记、证据留存

- 处置闭环：责任单位接单、反馈、全程留痕

## 二、对接其他应用取数情况

系统采用统一告警中枢，将多个外部系统的数据实时接入、统一格式、统一研判、统一推送，避免"每套系统一个屏、值班人员多头盯"。

| 对接对象 | 接入内容 | 数据规模 | 建设状态 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频AI分析平台（外部视频智能分析） | 港口堆场、码头、厂区、道路等点位 AI 识别结果（8 类违规场景） | 累计 7,000+ 条 | 已上线运行 | 重点区域违规行为自动发现，实时上屏 |
| 环境空气监测数据（市/区级空气监测） | PM10、PM2.5、O3 等多因子监测与预警（小时超标、趋势增长预警） | 累计 250+ 条预警 | 已上线运行 | 空气质量异常自动预警，附判级依据 |
| 秸秆检测引擎（系统内自研） | 无人机巡查画面中的秸秆焚烧识别告警回流 | 累计 600+ 条 | 链路贯通 · 算法升级中 | 空中巡查发现焚烧行为，自动推送闭环 |
| 大疆司空2 平台（无人机机场） | 无人机起飞/降落/直播等作业事件实时回传 | 4 座机场接入 | 已接通 · 持续优化 | 无人机作业全程感知，起飞即上屏提醒 |
| 城运平台（城市运行视频共享） | 视频资源与相关业务数据对接 | — | 接口已开发 · 待真实环境联调 | 共享城市已有视频资源，减少重复建设 |
| 微信工作推送（处置联动） | 告警卡片推送、复核直达、处置反馈回传 | 与告警联动 | 已上线运行 | 告警直达责任单位，处置进度可追踪 |

说明：以上数据为系统联调及试运行期间接入，用于验证链路贯通与处理容量；各源均有"具体告警类型优先于通用规则"的聚合与过滤策略，原始告警经降噪后形成有效告警推送。

## 三、感知设备数据建设情况

已形成「固定视频监控 + 无人机机动巡查 + 环境空气监测」三位一体的感知体系，视频、图像、监测数据统一汇入平台并留存证据。

| 感知类别 | 建设内容 | 规模 | 状态 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控 | 重点港口堆场、码头、厂区、道路点位 AI 视频监控接入（九龙沙场、桐子园码头、苏商码头、红溪沟作业区、龙泗路、厂区主道、大门干道等） | 7 路已启用 | 在役运行 | 堆头覆盖、道路扬尘等场景 24 小时自动看护 |
| 无人机巡查 | 大疆司空2 机场与无人机接入，直播画面实时回传、巡查录像归档留证 | 4 座机场 | 试运行中 | 机动巡查人力难达区域，焚烧/排污看得见、留得证 |
| 环境空气监测 | 空气监测站点数据接入，支持小时均值、超标判级、趋势预警 | 多因子站点 | 在役运行 | 区域空气质量数字化掌握，异常提前预警 |
| 流媒体与证据留存 | 视频直播、告警抓图、巡查录像统一存储，形成可回溯证据链 | TB 级存储扩容 | 在役运行 | 告警复核、事后追查有图有真相 |
| 责任单位台账 | 全区责任单位与重点企业管理台账，含行政区划、处置归属 | 责任单位 18 家 | 已上线运行 | 告警自动匹配责任单位，支撑一键分派 |

## 四、算法相关应用建设情况

算法应用分自研算法与生态算法接入两条线推进：生态算法负责成熟场景的快速覆盖，自研算法针对秸秆焚烧等垂直场景深度优化，共同构成系统的"智能大脑"。

| 算法应用 | 能力说明 | 来源 | 状态 | 覆盖场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频AI 8 类场景识别 | 堆头未覆盖、道路扬尘、违规排污、固废（危废）违规倾倒、固废运输违规、侵占岸线与水面漂浮物、堆场扬尘等 | 生态算法接入 | 运行中 | 港口堆场、码头、厂区、道路重点点位 |
| 秸秆焚烧烟雾识别 | 对无人机巡查画面中的烟雾进行实时识别，识别后自动复核、生成告警并推送 | 自研算法 | 迭代升级中 | 无人机空中巡查场景（焚烧高发区域） |
| 告警聚合与研判 | 同类告警按规则聚合折叠、给出研判依据（阈值/归因摘要），过滤规则屏蔽无关噪音 | 自研算法 | 已上线运行 | 全量告警统一降噪，避免"告警轰炸" |
| 事发地人员检测 | 告警发生后检测事发地是否有人在场，辅助判断处置方式（喊话/到场） | 自研算法 | 已实现 · 随检测升级联动 | 秸秆焚烧、违规倾倒等现场 |
| 无人机作业事件识别 | 自动识别起飞/降落等作业状态并上屏提醒，断线自动恢复 | 自研算法 | 已上线运行 | 机场在役无人机全作业过程 |
| 人工复核训练闭环 | 告警结果人工复核（确认/误报标记），样本回流支撑算法持续迭代 | 自研算法 | 闭环运转中 | 全部告警复核台 + 样本管理 |

关于秸秆识别算法的说明：针对无人机视角"白天远距离烟雾"这一识别难点，已完成初版模型灰度验证并识别出优化方向（训练样本需补充无人机视角真烟数据），现正按计划实施模型升级训练，升级完成后经真机作业验证再投入正式应用。这是识别类算法的正常迭代节奏，其余各算法不受影响、持续运行。

## 五、阶段建设成效

- ① 多源告警一屏汇聚：外部应用、视频AI、无人机、空气监测告警统一接入驾驶舱，值班人员"一个屏"掌握全局，告别多系统分散盯守。

- ② 告警从"发现"到"处置"闭环：自动匹配责任单位并微信推送、附复核直达链接，处置结果回传留痕，管理责任到人。

- ③ 智能降噪，聚焦有效事件：聚合去重与过滤规则落地，原始告警经研判后形成有效告警，减少重复打扰、提升处置效率。

- ④ 空中巡查能力落地：无人机机场接入并试运行，视频证据统一留档，形成"天上查、地上管、线上闭环"的监管模式。

## 六、下一步工作计划

- 秸秆焚烧识别算法升级（近期重点）：补充无人机视角真烟样本、完成模型重训与真机作业验证后正式投用，实现空中巡查焚烧行为"发现即告警"。

- 城运平台真实环境对接：完成与城运平台真实环境的接口联调，共享城市视频资源，扩大监控覆盖面。

- 无人机常态化巡查作业：结合秸秆焚烧高发期安排定期空中巡查航线，探索"按需起飞、自动巡查、告警直推"的无人值守模式。

- 历史告警研判成果沉淀：对试运行期告警集中复核归档，形成全区环境违规高发点位画像，为巡查与执法提供数据支撑。

本材料数据来源于系统生产库表级统计（试运行期接入数据，用于链路与容量验证），统计时点 2026-09-03。系统建设情况如有更新，以驾驶舱实际运行界面为准。